بسمه تعالي

درس الکترونیک دیجیتال

تمرین کامپیوتری اول

پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

دکتر وحدت

علی ایمانقلی 810197692

نیم‌سال اول 02-1401

قسمت اول: بررسی مشخصه انتقالی یک وارونگر

الف) مشخصه خروجی به ورودی (VCT) به ازای β=0.8

الف) مشخصه خروجی به ورودی (VCT) به ازای β=2

الف) مشخصه خروجی به ورودی (VCT) به ازای β=10

ب) محاسبه‌ی مقادیر ولتاژ های VM, VOH, VOL,VIH, VIL

* در مقادیر ، به علت محدودیت های cursor نرم افزار AvanWaves تقریبی می باشند ولیکن تا حد امکان سعی شده است تا مقدار تقریب به حداقل برسد.

β=0.8

β=2

β=10

| VIL | VIH | VOL | VOH | VM | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2880 V | 0.5370 V | 0.0470 V | 0.9370 V | 0.4340 V | 0.8 |
| 0.3340 V | 0.5920 V | 0.0620 V | 0.9450 V | 0.4800 V | 2 |
| 0.4440 V | 0.6910 V | 0.0719 V | 0.9390 V | 0.5590 V | 10 |

ج) ورودی پالسی به وارونگر، اضافه نمودن خازن به گره خروجی، محاسبه‌ی trise وtfall :

ورودی وارنگر، یک منبع پالسی با مشخصات زیر می باشد:

PULSE  0 1 TD TR TF PW PER 
TD=0
TR=10ps
TF=10ps
PW=20ns
PER=100ns

به منظور بررسی صحت ورودی، شکل موج آن را رسم می نماییم و از صحت پارامتر‌های موردنظر اطمینان حاصل می نماییم؛ همانطور که از شکل موج زیر مشخص است، دوره‌ی تناوب برابر با 100 نانو ثانیه است که 20 نانو ثانیه از دوره‌ی تناوب موج برابر با مقدار 1 و در 80 نانو ثانیه باقی موج مقدار 0 را دارا می باشد.

به منظور مشخص تر شدن شکل موج ورودی و بررسی صحت پارمتر های TF و TR ، شکل موج ورودی را در scale پیکو ثانیه رسم می نماییم.  همانطور که از تصویر زیر مشخص است زمان صعود و متعاقبا نزول آن برابر با 10 پیکو ثانیه می باشد که مطابق با پارامترهای TF=10ps و TR=10ps می باشد.

شکل موج خروجی وارنگر هنگامی که گره خروجی آن به یک خازن با مقدار 50fF متصل گردیده است:

شکل موج خروجی و ورودی در یک صفحه:

شکل موج خروجی:

شکل موج خروجی وارنگر هنگامی که گره خروجی آن به یک خازن با مقدار 20fF متصل گردیده است:

شکل موج خروجی و ورودی در یک صفحه:

شکل موج خروجی:
همانطور که از شکل موج زیر مشخص است، خروجی مدار به صورت smooth تری وارون ورودی را نمایش داده است و نسبت به حالت قبل overshoot کمتری دارد. علت این امر را می توان در کاهش اندازه‌ی خازن خروجی مدار (نسبت به حالت قبل) یافت؛ کاهش اندازه‌ی خازن خروجی مدار منجر شده است تا زمان شارژ و دشارژ خازن خروجی کاهش بیابد و در نتیجه خروجی با سرعت بیشتری به مقدار نهایی برسد.

محاسبه و مقایسه‌ی trise و tfall :

وارونگر با خازن خروجی 50fF

trise=0.121 μs-0.120μs=0.001μs  or1ns

وارونگر با خازن خروجی 50fF

tfall=0.201 μs-0.200μs=0.001μs  or1ns

وارونگر با خازن خروجی 20fF

trise=20.35672 ns-20.04157ns=0.3152ns

وارونگر با خازن خروجی 20fF

tfall=100.3000ns- 100.0020 ns=0.298 ns

* اختلاف میان مقدار tfall و trise در شکل موج های وارونگر با خازن خروجی 20fF، ناشی از مقادیر تقریبی حاصل از cursor  نرم افزار AvanWaves می باشد.

مقایسه‌ی مقادیر tfall و trise برای وارونگر هایی با خازن خروجی 50fF و 20fF:

| tfall | trise | inverter |
| --- | --- | --- |
| 1ns | 1ns | inverter(Cout=5ofF) |
| 0.298 ns | 0.3152ns | inverter(Cout=2ofF) |

همانطور که از جدول بالا مشخص است با کاهش اندازه‌ی خازن خروجی واونگر، مقادیر tfall و trise نیز کاهش یافته اند که علت آن را می توان در شارژ و دشارژ شدن خازن خروجی یافت. با کاهش اندازه‌ی خازن خروجی، زمان لازم برای شارژ و دشارژ شدن آن نیز کاهش یافته است و درنتیجه خروجی مدار در زمان کمتری به مقدار نهایی خود رسیده است.

قسمت دوم: استخراج پارامتر‌های مدل از شبیه سازی

الف) نمودار مشخصه‌ی I-V ( IDS برحسب VDS ) برای VGS=0.4 V

همانطور که از نمودار بالا مشخص است، ترانزیستور در ناحیه‌ی کاری cut off قرار دارد(جریان عبوری از ترانزیستور اندک می باشد)؛ افزایش ولتاژ VDS منجر به افزایش جریان نشتی شده است.

الف) نمودار مشخصه‌ی I-V ( IDS برحسب VDS ) برای VGS=0.6 V

الف) نمودار مشخصه‌ی I-V ( IDS برحسب VDS ) برای VGS=0.8 V

الف) نمودار مشخصه‌ی I-V ( IDS برحسب VDS ) برای VGS=1 V

ب) محاسبه‌ی پارامتر‌هایKP , λ , VT0  :

VT0= ?

VGS=0.8

VGS=1

λ= ?

VGS=0.8

Kp= ?

VGS=0.8

ج) اضافه کردن مدل ترانزیستور با پارامتر‌های محاسبه شده در بخش ب  به بخش الف و مقایسه‌ی نمودارهای مدل ساده شده با مدل اصلی

VGS=0.4 V :

main mdel
simple model

همانطور که از نمودار بالا مشخص است، اندازه‌ی جریان مدل ساده‌ شده‌ی ترانزیستور (در تمام بازه‌ی 0 تا 1 ولتاژ VDS) از اندازه‌ی جریان مدل اصلی ترانزیستور بیشتر می باشد، علت این تفاوت را می توان در تفاوت ولتاژ آستانه‌ی این دو مدل جست و جو کرد، در مدل ساده شده، ولتاژ آستانه برابر با  0.2519 V می باشد حال آنکه ولتاژ آستانه برای مدل اصلی در فایل خروجی مقدار 0.4708 V گزارش شده است. حال باتوجه به ولتاژ VGS که برابر با 0.4 V می باشد، مدل اصلی ترانزیستور در ناحیه‌ی cut off قرار دارد و جریان کمی از آن عبور می کند(جریان نشتی)، ولی مدل ساده شده‌ی ترانزیستور باتوجه به ولتاژ VDS در یکی از نواحی کاری Triod و یا Saturation قرار دارد و جریان بیشتری از آن عبور می کند، البته باقی پارامتر های مدل اصلی که ترانزیستور را با دقت بالایی توصیف می نمایند نیز در تفاوت میان دو نمودار تاثیرگذار می باشند.

VGS=0.6 V :

main mdel
simple model

باتوجه به نمودار بالا، مدل اصلی ترانزیستور زودتر به ناحیه‌ی کاری اشباع می رسد و همچنین جریان عبوری از ترانزیستور کمتری از حالت ساده شده‌ی ترانزیستور دارد. علت این امر را می توان در ولتاژ آستانه‌ی این دو مدل یافت. همانطور که پیش تر نیز بیان شد، ولتاژ آستانه‌ی مدل ساده‌ شده‌ی ترانزیستور از ولتاژ آستانه‌ی مدل اصلی کوچک تر می باشد، بنابراین عبارت (VGS-Vth) برای مدل ساده‌ی ترانزیستور مقدار بیشتری نسبت به همین مقدار برای مدل اصلی ترانزیستور دارد و درنتیجه شرط ناحیه‌ی کاری اشباع، VDS>VGS-Vth، به ازای VDS بیشتری نسبت به مدل اصلی ترانزیستور، برقرار می شود؛ درنتیجه مدل ساده شده‌ی ترانزیستور دیرتر به ناحیه‌ی کاری اشباع می‌رود.

با علتی مشابه، یعنی بیشتر بودن مقدار (VGS-Vth) برای مدل ساده شده‌ی ترانزیستور نسبت به مدل اصلی، و درنظر گرفتن رابطه‌ی جریان در ناحیه‌ی کاری اشباع، ID=12Kpwl VGS-Vth2(1+λVDS)، واضح است که مقدار جریان مدل ساده شده‌ی ترانزیستور از مدل اصلی بیشتر باشد.

VGS=0.8 V :

main mdel
simple model

با توجه به نمودار بالا، مدل ساده شده‌ی ترانزیستور دیرتر از مدل اصلی به ناحیه‌ی کاری اشباع می رسد.(به ازای ولتاژ VDS بالاتر) که البته علت آن برای نمودار های پیشین ذکر شد و برای این نمودار نیز صادق است. نکته‌‌ی متفاوت این نمودار نسبت به حالت های قبل این است که جریان ناحیه‌ی اشباع هر دو مدل به مقدار یکسانی میل پیدا می کند.

VGS=1 V :

main mdel
simple model

همانطور که از نمودار بالا مشخص است، مدل ساده شده‌ی ترانزیستور دیرتر از مدل اصلی به ناحیه‌ی کاری اشباع می رسد، که علت آن ذیل نمودار های پیشین عنوان شد. البته باید در نظر داشت که نسبت به نمودار های قبلی تفاوت میان نقطه‌ی اشباع مدل ساده شده و اصلی ترانزیستور کمتر شده است. به علاوه در این نمودار جریان ناحیه‌ی اشباع هر دو مدل به مقدار یکسانی میل پیدا می کند.

از توجه شما سپاس گزارم